Opis przedmiotu zamówienia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - montażu i serwisu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla technika elektronika i technika mechatronika w Technikum nr 4 w ZSTiO

| Lp. | Nazwa sprzętu/towaru | Ilość | Opis | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grawerka 3D | 2 szt. | 1. Grawerka laserowa 1 szt. Charakterystyka urządzenia: Grawerka laserowa CNC 3D to urządzenie przeznaczone do precyzyjnego grawerowania i cięcia materiałów niemetalowych oraz wybranych materiałów miękkich. Umożliwia wykonywanie elementów użytkowych w procesie dydaktycznym, prototypowym i produkcyjnym, w tym przygotowanie laminatów PCB stosowanych w urządzeniach elektronicznych. Zakres zastosowania: • realizacja ćwiczeń dydaktycznych w zakresie obsługi urządzeń CNC i technologii laserowych, • grawerowanie i wycinanie w materiałach takich jak tworzywa sztuczne i akryl, • wykonywanie elementów prototypowych, • rozwój umiejętności projektowania CAD. Minimalne wymagania techniczne: • moc lasera: nie mniej niż 20 W, • konstrukcja z obudową zamkniętą, zapewniającą bezpieczeństwo pracy, • pole robocze: nie mniejsze niż 300 mm × 300 mm, • dokładność pozycjonowania: ≤ 0,05 mm, • dostarczone fabryczne oprogramowanie do obsługi urządzenia, • komunikacja z komputerem poprzez port USB, • gwarancja minimum 24 miesiące, - instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim, - deklaracja CE, - przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska. Przykładowa realizacja: - Grawerka typu frezarka 1 szt Charakterystyka urządzenia: Grawerka CNC 3D z wrzecionem jest urządzeniem przeznaczonym do obróbki mechanicznej metodą frezowania, wiercenia i grawerowania. Umożliwia realizację zadań edukacyjnych oraz prototypowych w zakresie obróbki laminatów PCB, tworzyw sztucznych oraz metali miękkich. Zakres zastosowania: - realizacja ćwiczeń dydaktycznych z zakresu programowania i obsługi maszyn CNC, - obróbka materiałów (np. laminaty PCB, tworzywa sztuczne, aluminium), - wykonywanie elementów prototypowych i konstrukcyjnych, - rozwój umiejętności projektowania CAD. Minimalne wymagania techniczne: - moc wrzeciona: nie mniej niż 500 W, - pole robocze: nie mniejsze niż 460 mm × 390 mm, - konstrukcja stalowo-aluminiowa zapewniająca sztywność i stabilność, - dokładność powtarzania: ≤ 0,05 mm, - wrzeciono z chłodzeniem (powietrznym lub wodnym), - komunikacja z komputerem poprzez port USB, - gwarancja minimum 24 miesiące, - instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim, - deklaracja CE, - przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska. Przykładowa realizacja: | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 42-600 |