Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wraz ze wskazaniem wymagań technicznych, użytkowych i jakościowych

odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

Notebook  - 15,6-16’’ – ilość 6 szt.

Dostawa: Wieloprofilowy Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6, 42-600

| L.p. | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
|  | matryca | Min. 15,6” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 250 cd/m2. |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy, osiągający wydajność min. 12500 pkt według testu Passmark Average CPU Mark. Wykonawca dołączy do oferty wydruk ze strony: https://www.cpubenchmark.net/, z datą z przedziału od dnia publikacji postępowania do dnia składania ofert. |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB DDR4 3200MHz. Wbudowane min. 2 sloty pamięci RAM, z czego min. 1 wolny do dalszej rozbudowy. Możliwość rozbudowy pamięci do co najmniej 32 GB. |
|  | Nośniki danych | Min. 1x dysk SSD o pojemności min 512 GB. |
|  | Układ graficzny | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. Obsługiwana rozdzielczość min. 1920x1080. |
|  | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x2W. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa działająca w rozdzielczości min. 0,92mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. |
|  | klawiatura | Klawiatura w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną i wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. |
|  | Obudowa | kąt otwarcia notebooka min 170 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H, W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, należy załączyć do oferty oficjalny dokument poroducenta. |
|  | Złącza i dodatki | 1. Wbudowane porty i złącza: min 1 x HDMI 2.1, 1 x USB 3.2 typ A, 1 x USB typ C 10Gbps z PD (Power Delivery) i DP (Display Port) , port audio combo, 1 x RJ – 45, gniazdo linki zabezpieczającej) 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 3. Wbudowana karta Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 4. Sterowniki udostępnione za pomocą portalu internetowego producenta, |
|  | Bateria zasilanie | Bateria o pojemności min. 42WH. Czas pracy na baterii min. 9h według oficjalnych danych producenta laptopa. Ładowanie baterii do poziomu 50% w czasie 30 minut, zasilacz o mocy min. 65W |
|  | Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 zgodny z certyfikacją TCG, przechowujący klucze kryptograficzne i certyfikaty. |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - Wersji BIOS - Numerze seryjnym komputera - Numerze inwentarzowym - Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. - Ilości pamięci RAM i jej prędkości. - Modelu procesora, prędkości procesora, liczby rdzeni, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 - Pojemności i modelu zainstalowanego dysku. - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT); BIOS musi zapewniać możliwość zarządzania: - Kamerą - Mikrofonem oraz głośnikami - Portami USB - Portami USB poprzez ich ustawienie w min. dwóch trybach: a)Zezwalaj tylko na klawiaturę i mysz b)Zezwalaj na wszystkie urządzenia z wyjątkiem pamięci masowej i hubów/koncentratorów - Kontrolerem NVMe - Zintegrowaną kartą sieciową (o ile występuje) - Kartą sieci bezprzewodowej i bluetooth (o ile występuje) - Podświetleniem klawiatury Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie przez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie. BIOS/UEFI – bezpieczeństwo W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM - Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS - Zarządzania funkcją downgrade BIOS. |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB według oficjalnego dokumentu producenta – załączyć do oferty. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość udzielenia telefonicznego wsparcia celem sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u autoryzowanego przedstawiciela producenta lub producenta. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego. Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin dziennie 5 dni roboczych w tygodniu przez cały rok w języku polskim. |
|  | Warunki gwarancji | Min 3-letnia gwarancja producenta komputera, świadczona w systemie Next Business Day (czas reakcji na następny dzień roboczy), OnSIte (naprawa na miejscu u klienta), z możliwością pozostawienia dysku twardego w przypadku jego awarii lub konieczności wymiany urządzenia. Serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami normy ISO9001. na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit lub nowszy z licencją i nośnikiem lub partycją RECOVERY lub równoważny. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie systemowe przeznaczone dla sektora edukacyjnego, zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta systemu np. Windows 11 Pro EDU lub równoważny: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Oferowane komputery/komputery przenośne (laptopy) muszą poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów dla oferowanego systemu, potwierdzony przez producenta oferowanego komputera lub wydruk ze stron https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl Zasady równoważności: System operacyjny musi być zainstalowany na dostarczonych urządzeniach/laptopach i spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz dodatkowo z możliwością wyboru instalowanych poprawek (możliwość scentralizowanego wyboru instalowanych poprawek dzięki dodatkowemu oprogramowaniu producenta). - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie w ofercie nazwy strony serwera WWW. System powinien umożliwiać pracę w domenie. - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Wbudowane narzędzie do szyfrowania dysków w oparciu o TPM komputera. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Posiadanie narzędzi służących do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
|  | Pakiet biurowy | pakiet biurowy klasy „Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 dla edukacji” Oferowany pakiet biurowy musi być równoważny pod względem funkcjonalnym, wydajnościowym do pakietu Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 dla edukacji, rozumianym jako zestaw aplikacji biurowych przeznaczonych do pracy w środowisku stacjonarnym (offline), umożliwiający obsługę plików w natywnych formatach pakietu Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX) z pełnym zachowaniem układu, formatowania i funkcji. Minimalne wymagania funkcjonalne równoważności: - Licencjonowanie i przeznaczenie: - Licencja bezterminowa, przeznaczona do użytku w jednostkach edukacyjnych. - Możliwość instalacji w środowisku lokalnym (bez konieczności subskrypcji w chmurze). - Licencjonowanie co najmniej na poziomie „per urządzenie” lub „per użytkownik” w liczbie zgodnej z zamówieniem. - Skład pakietu: Oprogramowanie musi zawierać aplikacje o funkcjonalności równoważnej do: - Edytor tekstu (funkcje jak w Microsoft Word: zaawansowane style, tabele, śledzenie zmian, porównywanie dokumentów, tworzenie spisów treści, obsługa makr VBA). - Arkusz kalkulacyjny (funkcje jak w Microsoft Excel: tabele przestawne, zaawansowane formuły, funkcje analizy danych, wykresy, makra VBA). - Program do tworzenia prezentacji (funkcje jak w Microsoft PowerPoint: animacje, przejścia, osadzanie multimediów, tryb prezentera). - System do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza (funkcje jak w Microsoft Outlook: obsługa POP/IMAP/Exchange, archiwizacja, reguły, grupy, integracja z książką adresową). - Aplikacja do obsługi baz danych (funkcje jak w Microsoft Access: projektowanie tabel, formularzy, zapytań SQL, raportów). - Aplikacja do tworzenia i edycji diagramów (funkcje jak w Microsoft Visio lub równoważne: diagramy procesów, schematy blokowe, mapy myśli). - Kompatybilność: - Pełna obsługa odczytu i zapisu plików w formatach Microsoft Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX) bez utraty układu, formatowania, formuł i funkcji. - Obsługa starszych formatów plików (DOC, XLS, PPT). - Eksport do PDF z zachowaniem układu i aktywnych hiperłączy. - Język i wsparcie: - Wersja w języku polskim, z możliwością instalacji innych wersji językowych. - Dostępność wsparcia technicznego producenta lub autoryzowanego partnera w okresie nie krótszym niż 5 lat od daty zakupu. - Aktualizacje bezpieczeństwa dostępne przez co najmniej 5 lat od daty zakupu. - Wymagania techniczne: - Obsługa systemów operacyjnych Windows 10 i nowszych w wersji 64-bitowej. - Instalacja i aktywacja możliwa w sieci lokalnej, bez konieczności stałego połączenia z Internetem. - Możliwość integracji z usługami katalogowymi (np. Active Directory) w zakresie kontroli dostępu i aktywacji. - Dodatkowe wymagania: - Możliwość automatycznej instalacji w środowisku sieciowym (np. MSI, pliki konfiguracyjne). - Obsługa makr Visual Basic for Applications (VBA) w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym i prezentacjach. - Zgodność z przepisami o dostępności cyfrowej (tworzenie dokumentów zgodnych z WCAG 2.1). |